|  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Воронков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект управления сервоприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Основные требования

  - Комплект управления предназначен для взаимодействия испытателя с сервоприводом в условиях стендовых испытаний по средствам изменения положения аналоговой ручки.

  - Комплект состоит из двух устройств: 1 – блок питания, который следует располагать вблизи сервопривода; 2 – пульт управления с цифровым индикатором, который следует располагать на расстоянии не более 10 м от блока питания, для дистанционного осуществления управления сервоприводом.

- Технические характеристики

|  | Блок питания | Пульт управления |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 10-36 | 5 |
| Макс. ток потребления, А | 6 | 0.5 |
| Интерфейс обмена данными | CAN | CAN |
| Интерфейс управления внешним устройством | CAN, servo PWM | - |
| Сигнал в измерительную систему | аналоговый 0-10 В, частотный 100-1000 Гц (открытый коллектор 10мА) | - |
| Защита от неправильного подключения питания | + | - |

- Внешний вид устройства